bips dokument id: 5.285	bips revision: 3.00	bips revisionsdato:	 2018-07-03

Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

## Udbudsbeskrivelse: HSHansen Facader

## Producent:

HSHansen A/S

Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter/ingeniører til inspiration og hjælp I forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor HSHansen’s produkter ønskes anvendt.

Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud hvor produkt- og producentnavne må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt at semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra HSHansen’s side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt tilpasses den aktuelle lovgivning på området.

## <CCS-kode>	Glasfacade

4.1	Orientering

B2.280, Basisbeskrivelse - Glas generelt

B2.285, Basisbeskrivelse - glasfacader og -tage,

B2.370, Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, leverance samt

B2.371, Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, montage er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

Arbejdet omfatter leverance og montage af:

- Glasfacader, glastage, samt blændfelter og vinduer.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter Glasfacader på <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Oversigtstegninger:		<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Betonelementer, leverence>

- <Betonelementer, montage>

- <Murværk>

- <Skelletkonstruktioner>

- <Gulve>

- <Lofter>

- <Fuger>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

- <Ydervægge/ydervægskonstruktioner>

- <Gulve>

- <Etagedæk>

Bygningsdelene kan forventes overtaget med tolerancer som beskrevet under punktet "mål og tolerancer" i den enkelte bygningsdelsbeskrivelse.

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <Nedhængte lofter>

- <Indvendige døre>

- <Installationer, EL/VVS>

- <Malerbehandling, indervægge>

- <Fugning>

4.7	Projektering

Dimensionering af profiler og glas, skal udføres efter gældende normer og standarder. Facaderne er dimensioneret efter et vindhastighedstryk qp(Ze) Statiske beregninger skal godkendes inden produktion opstartes og glas bestilles.

Omfanget af sikkerhedsglas skal følge gældende bygningsreglement og tegningsmaterialet med følgende betegnelser.

SI	=Sikkerhedsglas indvendig

SU	=Sikkerhedsglas udvendig.

SS	= Sikkerhedsglas indvendig og udvendig

Laster fra facadepartier overføres til betonkonstruktionen evt. for hver etage eller mod fundament.

Facadepartierne skal projekteres og udføres således at luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke overstiger l/s pr. m² opvarmet etageareal ved

trykprøvning jf. gældende bygningsreglement

BR18 for almindeligt byggeri: 1 l/s pr. m² etageareal ved trykforskel på 50 Pa

2015 lavenergiklasse: ≤ 1,0 l/s pr. m² etageareal ved trykforskel på 50 Pa

2020 lavenergiklasse: ≤ 0,5 l/s pr. m² etageareal ved trykforskel på 50 Pa

4.8	Undersøgelser

4.9	Materialer og produkter

Rammeprofiler

Type:	Ekstruderet profil i aluminium

Materiale:	Aluminium legering EN-AW-6060 T66

Form og dimensionstolerancer iht. DS/EN 12020-2

Mekaniske egenskaber iht. DS/EN 755-2

Dimensioner:	<iht. ing. tegningsmateriale>

Overflader:	Profiler skal overfladebehandles i <Ral farve xxxx i glans 70 + - 5%

Elektrostatisk pulver-lakering 60 - 80 µm facadekvalitet, GSB godkendt;

Anodiseres iht. EN ISO 7599 i farverne <N1 natur; B1 Lys bronze, B2 mellem bronze; B3 mørk bronze; BS4 Sort> anodiseret i minimum 20 µm facadekvalitet (Klasse AA20)>, Qualanod godkendt;

Pladebuk:	Skal udføres i min. 1,5 mm aluminium, dog med godstykkelse under hensyntagen til længde og stød, for minimering af ”flimmer” i overflade.

Godkendelser:	Profilleverandør skal være ISO 9001:2015 certificeret.

Hængsler og dørpumper skal være overfladebehandlet som profiler.

Alu. fyldninger

Type:	Indbyggede højisolerende sandwich aluminiumsfyldninger i ikke sugende eller organiske materialer. Skal udføres med 2 stk. aluminiumsplader i tykkelse 1,5 mm, hvor synlige overflade overfladebehandles.

Center U-værdi <= 0.6 W/m2K

Overflade:	Fyldninger skal overflade behandles som under rammeprofiler

Dimension:	<iht. Rudens tykkelse>

Indvendige dampspærre

Skal udføres som kassetter i 1.5 mm aluminium og med ombukket kanter, glat

med bagside af profil, således at kassetter kan fastgøres skjult fra bagsiden og

efterfølgende forsegles med <silikone; dampspærretape> så konstruktion er 100%

damptæt.

Kassetter overfladebehandles som <profiler; rå>.

Kuldebroisolering

Type:	Kuldebroisolering af ekstruderet plast (polyamid 6.6 med 25 % fiberglas) indvalset i profiler eller isolatorer af kunststof - PET/PE/HPVC monteret i skruekanalerne.

Montagebeslag

Type:	Beslag i RF-stål; galvaniseret stål> med mellemlag af 1 mm gummi.

Glas:

Type:	3-lags> energiruder

U-værdi:	0,6 W/m²K

Lystransmittans:	72%

Solfaktor / G-værdi:	0,5

Ra-indeks:	95,0

Tykkelse:	<iht. tegningsmateriale>
Glastykkelser skal dimensioneres i henhold til SBI 215 ”Dimensionering af glas i klimaskærmen”.

Godkendelser:	Ruder skal være mærket med GS garantimærket eller tilsvarende sikkerhedsglas iht. gældende bygningsreglement.

Afstandsprofil skal være i sort varm kant.

Fugning:

Type:	1 komponent fugemasse baseret på MS polymer

Farve:	Udvendig farve <x>

Indvendig farve <x>

4.10	Udførelse Glasfacade

Profilsystem

Type:	Selvbærende facadesystem

Dimension:	<iht. Tegningsmateriale>

Profiler:	Sprosser/poste: Sigteflade skal max. være 50 mm i bredde udvendigt, max. 20 mm dybe dæklister og max. 15 mm dybe vandrette dæklister
Boksprofiler: Vandrette boksprofiler i top og bund skal udføres i samme dybde som lodrette boksprofiler, øvrige vandrette profiler må max. Være <x> mm

Opluk:	Integrerede, skjulte dreje/kip vinduer. Opluk skal være skjult bag karmprofil, således rammer ikke er synlige udefra.

Lufttæthed:	Facader skal være i klasse AE1200 iht. DS/EN 12152
Vinduer og døre skal være klasse 4 iht. DS/EN 12207
Døre skal være klasse 3 iht. DS/EN 12207

Vandtæthed:	Facader skal være i klasse RE1200 iht. DS/EN12154
Vinduer og døre skal være klasse 9A iht. DS/EN 12208

Uværdi:	Ucw ≤ <x> W/m²K

For vinduer og facader må energibalancen (Eref) for referencevinduet ikke være mindre end 0 kWh/m2 pr. år.

Profilleverandør skal være ISO 9001:2015 certificeret.

Curtain Wall facader skal udføres og CE-mærkes iht. EN 13830.

Produktionen af døre og vinduer skal være DVV godkendt og underlagt regel-mæssig kontrol.

Vinduer skal CE-mærkes iht. EN 14351-1.

Alle profiler og elementer skal overholde gældende dansk lovgivning og kunne eftervises iht. Dansk Standard og gældende normer.

Facader, vinduer og døre skal monteres af trænede montører med erfaring i montage af aluminiumfacader.

Fugerne skal være tilbage trukket i henhold til tegninger og detaljer.

Levering og montering indeholder alle nødvendige produkter, beslag og fastgørelse nødvendig for fuld færdiggørelse af facader som beskrevet i nærværende og angivet på tilhørende tegninger.

Fastgørelse, afslutninger og overlap sker jævnfør leverandørens vejledninger.

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. leverandøranvisninger.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes.

- Tolerancer til ret- og planhed skal inden for bygningsdelen overholde max. ± 2 mm indenfor etagehøjden. Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Der skal fremvises testresultater (”Luft og slagregn” samt ”U-værdi beregning”) på de enkelte systemer fra anerkendt afprøvningscenter som f.eks. Teknologisk Institut eller et center godkendt af samme.

4.13	Arbejdsmiljø

Arbejdet udføres iht. Leverandørens anvisninger.

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler.

Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte

og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

4.14	Kontrol

Udbudskontrolplan skal som min. indeholde:

Fabrikskontrol:

DVV godkendt:

Modtagekontrol:

Proceskontrol:

Slutkontrol:

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed:

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Oversigt over forventet levetid for produktet

- <x>

4.16	Planlægning

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10

arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se Byggesagsbeskrivelse)

- Færdigmelding af referencefelter / mock-ups

- Arbejdets udførelse / montage (se byggesagsbeskrivelse)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.